德阳市罗江区人民医院

门诊楼LED显示屏采购项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P2.5全彩显示屏(高刷) | 张 | 56 | - 1.屏体尺寸：长7张，高8张（2.34m*1.38m=3.23㎡），分辨率：896*512=458752点； - 2.亮度≥450Cd/㎡，亮度均匀性：≥95%； 3.色温800-18000K，色度均匀性：±0.001Cx、Cy内； 4.宽色域≥120% NTSC，LED显示屏ColorSpace覆盖率≥170%YUV(PAL） 5.水平视角≥170°，垂直视角≥170°，对比度高达8500：1； 6.刷新率≥3840Hz； 7.采用EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bit灰度自定义设置； 8.画面延时≤500ns，照度＝10 Lux/ 5600K 条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/㎡； 9.电流增益调节范围：1%-199%，电流增益调节级别≥8位； 10.支持电源均流DC4.2V-DC5V供电、支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V； 11.机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa； 12.具有单点亮度校正，校正后亮度损失≤8%；具有颜色校正功能，具有灰度校正，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能； 13.具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60； 14.MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤4分钟； 15.灯管耐焊耐热，灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常； 16.整屏质保三年。 |  |
| 2 | 室内5v电源 | 台 | 10 | 1.显示屏开关电源 工作温度 -25℃-+70℃ ； 2.低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A； 3.储存温度 -40℃-85℃； 4.工作湿度 20%RH-90%RH； 5.储存湿度 10%RH-95%RH； 6.散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热； 7.大气压 70-106KPa； 8.物理尺寸 长192.5±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm； 9.重量 0.36kg； 10.输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG； 11.输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V； 12.短路保护 可长期短路，消除短路后自动恢复工作； 13.过流保护 48~76A 故障消除后自动恢复； 14.工作额定输出电压 V1：+4.5Vdc； 15.额定输出电流范围 0～40.0A； 16.稳压精度 ±2%； 17.负载调整率 ±2%； 18.电压过冲 <5.0%； 19.启动时间 3Sec； 20.纹波噪声 <200mV； 21.容性负载至少 5000uF 。 |  |
| 3 | 接收卡 | 套 | 7 | 1.集成HUB75，无需再配转接板； 2.支持8bit视频源输入； 3.支持低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果； 4.支持亮、色度一体化逐点校正； 5.支持所有常规芯片、PWM芯片和视芯芯片； 6.支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型； 7.支持任意抽行、抽列、抽点，支持数据偏移； 8.单卡支持16组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据，可扩展128组串行RGB数据，数据组可自由交换； 9.支持超大带载面积,单卡带载面积：常规：64*1024像素点，PWM：128*1024像素点，视芯：81*1024像素点。 |  |
| 4 | 视频处理器 | 台 | 1 | 1.具备强大的视频信号接收和处理能力，最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 2.具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 3.最大带载131万像素，最宽4096点或最高2560点； 4.具有2路千兆网口输出； 5.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放； 6.支持画面偏移； 7.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8.支持亮度和色温调节； 9.支持低亮高灰。 |  |
| 5 | 综合布线 | 批 | 1 | 强弱电供电、网线、高清信号线材、开关合闸等辅材。 |  |
| 6 | 屏体框架结构 | 项 | 1 | 铝合金型材边框、40*20镀锌矩管背条。 |  |
| 7 | 安装调试 | 项 | 1 | 显示屏安装、调试、售后服务。 |  |